触电事故现场处置方案

（试行）

1.事故特征

1.1.事故危险性分析、可能发生事故类型

公司设有配电室、发电机房、蓄电池、UPS、开关电源，主要用电设备（通信设备）等，作业人员操作不当或电气设施出现故障时，可能引起触电事故。触电是由于人体直接接触电源，受到一定量的电流通过人体，造成人员伤害。

电击的主要特征有：

(1）伤害人体内部。

(2）在人体的外表没有显著的痕迹。

电伤是由电流的热效应、化学效应、机械效应等效应对人造成的伤害。电伤包括电烧伤、皮肤金属化、触电事故应急处置方案电烙印、机械性损伤和电光眼。其中电烧伤又分电流灼伤和电弧烧伤。触电事故方式：按照人体触及带电体的方式和电流流过人体的途径，触电可分为单相触电、两相触电和跨步电压触电。

1.2.触电事故可能发生的区域、地点

触电事故可能发生在办公场所、配电室、发电室、机房等用电区域。

1.3.事故可能造成的危害

触电事故发生在雨季和夏季较多。触电致使组织损伤和功能障碍甚至死亡。触电时间越长，机体的损伤越严重。低电压电流可使心跳停止，继之呼吸停止。轻者惊吓、心悸、面色苍白、头晕、乏力。重者立即出现昏迷、强直性肌肉收缩、休克、心律失常、心跳及呼吸极微弱呈假死状态或心脏骤停、呼吸停止、出现紫绀。

1.4.事故可能出现的征兆

触电事故，危险因素不能被感官而预防。电是一种没有形状、颜色、气味、声音的一种客观存在。由于人们在使用过程中，对它的存在容易忽视，对它的危险性认识不足，容易发生事故，触电事故发生是没有征兆的。

2应急救援人员与职责

事故发现人员：发生事故后立即通知部门负责人并拨打接警中心电话；采取应急处置的措施及时控制当前局势，防止事故继续恶化；紧急情况直接向“120”求助。

应急接警中心：接到报警后，向应急工作小组报告事故情况，并按领导指示，传达命令。

应急工作小组：向公司应急领导小组报告或向“120”求助，组织抢救和疏散。

应急响应队：按照救援指示抢救和人员疏散。

现场作业人员：如发现有人求救，应立即紧急停止作业，查看事故基本情况并汇报部门领导后，立即进行施救。

3应急处置

3.1无论发生哪种类型、哪种方式的触电事故首先要立即切断电源或用不导电物，如干燥的木棒、竹竿或干布等使伤员脱离电源。急救者切勿直接接触伤员，防止自身触电，影响抢救工作的进行。

3.2当伤员脱离电源后，检查伤员的全身情况，特别是呼吸和心律（脉搏），发现呼吸和心律停止时，应立即实施就地抢救。

具体如下：脱离电源的方法。应根据现场具体条件，果断采取适当的方法和措施，

一般有以下几种方法和措施：

1）如果开关或按钮距离触电地点很近，应迅速拉开开关，切断电源。并应准备充足照明，以便进行抢救。

2）如果开关距离触电地点很远，可用绝缘手钳或用干燥木柄的斧、刀、铁锹等把电线切断。注意：应切断电源侧（即来电侧）的电线，且切断的电线不可触及人体。

3）当导线搭在触电人身上或压在身下时，可用干燥的木棒、木板、竹竿或其它带有绝缘柄（手握绝缘柄）工具，迅速将电线挑开。

4）如果触电人的衣服是干燥的，而且不是紧缠在身上时，救护人员可站在干燥的木板上，或用干衣服、干围巾等把自己一只手作严格绝缘包裹，然后用这一只手拉触电人的衣服，把他拉离带电体。

5）如果人在较高处触电，必须采取保护措施防止切断电源后触电人从高处摔下。

3.3伤员脱离电源后的处理

1）触电伤员如神志清醒者，应使其就地躺开，严密监视，暂时不要站立或走动。

2）触电者如神志不清，应就地仰面躺开，确保气道通畅，并用5s时间间隔呼叫伤员或轻拍其肩部，以判断伤员是否意识丧失。禁止摆动伤员头部呼叫伤员。坚持就地正确抢救，并尽快联系医院进行抢救。

3）呼吸、心跳情况判断触电伤员如意识丧失，应在10s内判断伤员呼吸情况。

4注意事项

4.1救护人不可直接用手或其他金属及潮湿的构件作为救护工具而必须使用适当的绝缘工具。救护人要用一只手操作以防自己触电。

4.2防止触电者脱离电源后可能的摔伤。特别是当触电者在高处的情况下应考虑防摔措施。即使触电者在平地电要注意触电者倒下的方向注意防摔。

4.3拨打急救电话时必须向相关单位说明事故发生时间、地点、事故情况、人员受伤情况并指派专人到车辆必经路口为车辆引路。

4.4如事故发生在夜间应迅速解决临时照明以利于抢救并避免扩大事故。

4.5千万不能使用任何金属棒或湿的东西去挑电线，以免救护人员触电。

4.6千万不要用两只手、不要触及触电人的皮肤、不可拉他的脚，且只适应低压触电，绝不能用于高压触电的抢救。