高低压故障应急处理流程

停   电

断开所有负荷开关

两路高压停电

单路高压停电

恢复供电，排除故障

信息反馈

上    报

恢复机房供电

联系供电局查明停电原因，确认来电具体时间

填写记录

断开下一级开关

填写记录

填写记录

信息反馈给主管

逐级恢复送电

用仪表进行检测，查出具体跳闸原因

按照倒闸操作票进行主备供倒闸供电

启动油机供电

外网停电

分开关跳闸

低压总断路器跳闸

内网停电

信息反馈给主管

逐级送电，查出跳闸原因